ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 					Αρ. πρωτ. διακήρυξης : 6973/19-08-2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) φορτωτή πλαγίας ολίσθησης ελαστικοφόρου ιπποδύναμης 55ΗΡ», σας υποβάλλω την παρακάτω προσφορά στο τυποποιημένο έντυπο της υπηρεσίας για λογαριασμό της επιχείρησης με την επωνυμία ………………………………………, έδρα……………. , οδός……………………, αριθμός…. , ΑΦΜ: ……….., ΔΟΥ ……………….,τηλέφωνο………………………… και email ………………….

| Τεχνικές Προδιαγραφές -Φύλλο Συμμόρφωσης |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1) Το λειτουργικό ωφέλιμο φορτίο θα είναι μεγαλύτερο από 740kg | ΝΑΙ |  |
| 2) To συνολικό βάρος θα είναι μικρότερο από 3000kg | ΝΑΙ |  |
| 3) Ο τύπος ανύψωσης της μπούμας θα είναι κάθετη ή ακτινωτή | ΝΑΙ |  |
| 4) Η παροχή της αντλίας υδραυλικού (high Flow) θα είναι περίπου 100 l/min | ΝΑΙ |  |
| 5) H ταχύτητα πορείας (αργό/ γρήγορο) θα είναι περίπου 11,5 / 18,0 km/h | ΝΑΙ |  |
| 6) Το πλαίσιο θα είναι μονοκόμματο, χωματουργικού τύπου | ΝΑΙ |  |
| 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  | 1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
| 1.1. Oλικό μήκος μικρότερο από 3500 mm | NAI |  |  |
| 1.2 Ολικό πλάτος μικρότερο από 1750 mm | NAI |  |  |
| 1.3 Ολικό ύψος μικρότερο από 2000 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 Πλάτος χωματουργικού κάδου μικρότερο από 172 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ καυσίμου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90 λίτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  |  |  |  | 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 1.3. Μεταξόνιο έως 3.210 mm. |
| 2.1 Κινητήρας Εσωτερικής Καύσης: Το όχημα θα φέρει πετρελαιοκινητήρα diesel, υδρόψυκτο, τετρακύλινδρο (4) ή τρικύλινδρο (3) κατηγορίας κυβισμού μέχρι 2400cc Οι εκπομπές καυσαερίων να καλύπτουν την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |
| 2.2 Η ιπποδύναμη του κινητήρα θα είναι περίπου 55 hp | ΝΑΙ |  |
| 2.3 Η ροπή του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200Nm | ΝΑΙ |  |
| 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ |  |  |  |  | 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ |
| 3.1 Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |
| 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |  |  |  | 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 4.1 H μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική μέσω υδραυλικής αντλίας | ΝΑΙ |  |
| 4.2 Ανεξάρτητα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ένα για κάθε πλευρά | ΝΑΙ |  |
| 4.3 Η τελική μετάδοση κίνησης, θα γίνεται μέσω αλυσίδων που θα βρίσκονται μέσα σε δεξαμενή ελαίου | ΝΑΙ |  |
| 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |  |  |  |  | 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ |
| 5.1. Τα χειριστήρια ελέγχου θα είναι απαραίτητα τύπου Joystick, διπλής επιλογής μέσω μπουτόν στη καμπίνα χειρισμού | ΝΑΙ |  |
| 5.2. Σύστημα ελέγχου των στροφών λειτουργίας του κινητήρα μέσω χειρόγκαζου καθώς και μέσω ποδόγκαζου | ΝΑΙ |  |
| 5.3 Η περιστροφή του μηχανήματος θα είναι απαραίτητα 360° γύρω από τον άξονα του | ΝΑΙ |  |
| 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ |  |  |
| 6.1. H βασική πέδηση θα γίνεται από το υδροστατικό σύστημα του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |
| 6.2. H στάθμευση (parking) θα γίνεται μέσω δισκοφρένων που θα ενεργοποιούνται με ηλεκτρικό τρόπο | ΝΑΙ |  |
| 7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |
| 7.1 Ο τύπος των ελαστικών που θα είναι εφοδιασμένο το μηχάνημα, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι βαρέως τύπου και διαστάσεων 10 Χ 16,5 8 ή 10 λινών. | ΝΑΙ |  |
| 8.ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ |  |  |
| 8.1 Το μηχάνημα θα διαθέτει μηχανικό ταχυσύνδεσμο για την ταχεία σύνδεση/αποσύνδεση των διαφόρων εξαρτήσεων | ΝΑΙ |  |
| 8.2 Ο κάδος φόρτωσης θα είναι χωρίς νύχια, ενισχυμένος για σκληρές εργασίες εκσκαφής ως η φόρτωση υλικών | ΝΑΙ |  |
| 8.3 Χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 360 λίτρα | ΝΑΙ |  |
| 8.4 Το φορτίο ανατροπής, να είναι τουλάχιστον 1400 κιλά, χωρίς τη χρήση πρόσθετων αντιβάρων | ΝΑΙ |  |
| 8.5 To ύψος φόρτωση θα είναι τουλάχιστον 2200mm | ΝΑΙ |  |
| 8.6 Η απόσταση εκκένωσης στο μέγιστο ύψος του κάδου (bucket reach) θα είναι τουλάχιστον 800mm. | ΝΑΙ |  |
| 9. ΚΑΜΠΙΝΑ |  |  |
| 9.1 Το στέγαστρο του χειριστή, θα είναι μεταλλικού τύπου, ασφαλείας ROPS και FOPS | ΝΑΙ |  |
| 9.2 θα διαθέτει απαραίτητα μία είσοδο διέλευσης με πόρτα που κλειδώνει | ΝΑΙ |  |
| 9.3 Θα διαθέτει πλαϊνό ανοιγόμενο παράθυρο με σχάρα προστασίας, παράθυρο οροφής και πίσω παράθυρο το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύει και ως έξοδος κινδύνου | ΝΑΙ |  |
| 9.4 Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας | ΝΑΙ |  |
| 9.5 Το κάθισμα θα είναι με ανάρτηση, ρυθμιζόμενο κατά μήκος και στο βάρος του χειριστή, με ζώνη ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |
| 9.6 θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης και air condition | ΝΑΙ |  |
| 9.7 . Θα διαθέτει οπωσδήποτε σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί | ΝΑΙ |  |
| 9.8 Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, με οπτικοακουστικές ενδείξεις | ΝΑΙ |  |
| 10. ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΜΙΞΗΣ (Μίξερ μπετού- κάδος ανάμιξης) |  |  |
| 10.1 H λειτουργία του εξαρτήματος, θα είναι υδραυλική, και θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα στον φορτωτή | ΝΑΙ |  |
| 10.2 Θα έχει τη δυνατότητα ανάμιξης με ταυτόχρονη οδήγηση του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |
| 10.3 Ο χειρισμός του εξαρτήματος θα γίνεται με τα χειριστήρια του φορτωτή απαραίτητα χωρίς τη χρήση πρόσθετου κιτ ελέγχου | ΝΑΙ |  |
| 10.4 Να διαθέτει πλευρική εκκένωση | ΝΑΙ |  |
| 10.5 Χωρητικότητα κάδου 250 λίτρα τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |
| 10.6 Πλάτος εξαρτήματος 150cm τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |
| 10.7 Βάρος εξαρτήματος μικρότερο από 380 κιλά | ΝΑΙ |  |
| 11. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |
| 11.1 Η συμβατότητα μηχανήματος με λοιπές εξαρτήσεις όπως καταστροφέας κλαδιών, εξαρτήματα εκχιονισμού, σάρωθρο κ.α | ΝΑΙ |  |

Ο Προσφέρων